Некоммерческая организация Фонд поддержки и развития спорта

- Гиревого Спорта Кировской области

613040, РОССИЯ,

г. Кирово-Чепецк,

ул. Энергетиков - 7

- Тел./факс (83361) 4-88-04, 4-88-05.

- 8 – 912 828 26 28

- E-mail Federation_girya@mail.ru

ИНН/КПП 4345101310/434501001

- Р/сч. 40703810000040000035

в ОАО КБ “Хлынов”, г.Киров,

- К/сч. 30101810100000000711

- БИК 043304711

WWW:  Fgs.kirov.ru

Исх. № 009  03. 03. 2014 г

Технические характеристики табло

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Электронное табло предназначено для информации зрителей и участников о ходе соревнований по гиревому спорту.

1.2. Электронные табло предназначено для установки в закрытых спортивных залах или на улице при условии отсутствия атмосферных, выпадаемых осадков с температурой окружающего воздуха от - 10 до + 40 градусов Цельсия.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Табло предназначено для обслуживания соревнований по гиревому спорту (рис.1)

Рисунок 1.

2.2. Габаритные размеры табло, мм,  не менее -  (610 х 410 х 50),

2.3. Масса табло, кг, не более:  – 8 .

2.4. Высота информационных знаков -100 мм.,

цвет индикаторов времени – зеленый, цвет индикаторов счета – красный.

2.5. Количество информационных знаков с каждой стороны  – по 8 ,

2.6. Расстояние различимости информационных знаков не менее 30м.

2.7. Длина шнура питания табло  - 1,5 м.

2.8. Питающее напряжение табло – 220 В., 50 Гц.

2.9. Потребляемая мощность табло не более 50 Вт.

2.10. Табло могут работать, как в групповом, так и индивидуальном режиме.

2.11. Устанавливаемые промежутки времени в мин.: 1, 2, 3, 5, 10,12,15,18, 30, 60, 108.

2.12. Ход времени – назад. Короткая сирена в начале временного промежутка и в конце.

2.12. В групповом режиме табло управляются с радиопульта с расстояния до 30 м.

2.13. Реостатная регулировка яркости в зависимости от места нахождения (на солнце, или в слабо освещаемом помещении, ночь)

2.14. Соревнования проводимые на новом табло с индивидуальным временем на каждый помост ( 6 помостов , 80 участников) проходят за 2 часа.

В состав системы входит:

двухстороннее табло с встроенной системой управления и сиреной – 6 шт.

радиопульт с блоком питания – 1 шт.

Комплект поставки

- информационное табло – 6 шт;

- шнур питания – 6 шт;

- радиопульт – 1 шт;

- блок питания для пульта (адаптер)  - 1 шт;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

Стоимость системы с НДС (склад г.Кирово-Чепецк) – 185 тыс.руб.

Директор НО Фонд «ГС КО»                                                        Бронников С.А.